| Informationen zur Technischen Planung | EX-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | X-LUX PREMIUM |

www.filtec-industrie.de

# X-LUX PREMIUM– 18 589 118

Explosionsgeschützte Steildachleuchte aus Stahlblech, für Anwendung in EX-Zone 1 und 2, für Wand-/Deckenaufbau. Inklusive ATEX-Prüfzertifikat für die Gesamtkonstruktion.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Stahlblech, Stärke 1,5 mm, weiß (RAL 9003) pulverbeschichtet
- Abdeckung aus Sicherheitsglas

- Reflektor aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet
- Verschlussklammern aus Edelstahl

- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T8 - 1x 18W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 65
- Schutzklasse I

- Temperaturklasse T5

- Zündschutzart Ex II2GD Ex de mb tD A IIC T5 T60°C
- Abmessungen (A x B x C) 701 x 302 x 130 mm

- Lochabstand (LA) 450 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen
- ATEX-Zulassung

Artikel-Nr.: 	18 589  118

| Informationen zur Technischen Planung | EX-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | X-LUX PREMIUM |

www.filtec-industrie.de

# X-LUX PREMIUM – 18 589 218

Explosionsgeschützte Steildachleuchte aus Stahlblech, für Anwendung in EX-Zone 1 und 2, für Wand-/Deckenaufbau. Inklusive ATEX-Prüfzertifikat für die Gesamtkonstruktion.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Stahlblech, Stärke 1,5 mm, weiß (RAL 9003) pulverbeschichtet
- Abdeckung aus Sicherheitsglas

- Reflektor aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet
- Verschlussklammern aus Edelstahl

- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T8 - 2x 18W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 65
- Schutzklasse I

- Temperaturklasse T5

- Zündschutzart Ex II2GD Ex de mb tD A IIC T5 T60°C
- Abmessungen (A x B x C) 701 x 302 x 130 mm

- Lochabstand (LA) 450 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen
- ATEX-Zulassung

Artikel-Nr.: 	18 589 218

| Informationen zur Technischen Planung | EX-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | X-LUX PREMIUM |

www.filtec-industrie.de

# X-LUX PREMIUM - 18 589 318

Explosionsgeschützte Steildachleuchte aus Stahlblech, für Anwendung in EX-Zone 1 und 2, für Wand-/Deckenaufbau. Inklusive ATEX-Prüfzertifikat für die Gesamtkonstruktion.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Stahlblech, Stärke 1,5 mm, weiß (RAL 9003) pulverbeschichtet
- Abdeckung aus Sicherheitsglas

- Reflektor aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet
- Verschlussklammern aus Edelstahl

- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T8 - 3x 18W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 65
- Schutzklasse I

- Temperaturklasse T5

- Zündschutzart Ex II2GD Ex de mb tD A IIC T5 T60°C
- Abmessungen (A x B x C) 701 x 302 x 130 mm

- Lochabstand (LA) 450 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen
- ATEX-Zulassung

Artikel-Nr.: 	18 589 318

| Informationen zur Technischen Planung | EX-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | X-LUX PREMIUM |

www.filtec-industrie.de

# X-LUX PREMIUM - 18 589 418

Explosionsgeschützte Steildachleuchte aus Stahlblech, für Anwendung in EX-Zone 1 und 2, für Wand-/Deckenaufbau. Inklusive ATEX-Prüfzertifikat für die Gesamtkonstruktion.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Stahlblech, Stärke 1,5 mm, weiß (RAL 9003) pulverbeschichtet
- Abdeckung aus Sicherheitsglas

- Reflektor aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet
- Verschlussklammern aus Edelstahl

- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T8 - 4x 18W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 65
- Schutzklasse I

- Temperaturklasse T5

- Zündschutzart Ex II2GD Ex de mb tD A IIC T5 T60°C
- Abmessungen (A x B x C) 701 x 362 x 130 mm

- Lochabstand (LA) 450 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen
- ATEX-Zulassung

Artikel-Nr.: 	18 589 418

| Informationen zur Technischen Planung | EX-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | X-LUX PREMIUM |

www.filtec-industrie.de

# X-LUX PREMIUM - 18 589 136

Explosionsgeschützte Steildachleuchte aus Stahlblech, für Anwendung in EX-Zone 1 und 2, für Wand-/Deckenaufbau. Inklusive ATEX-Prüfzertifikat für die Gesamtkonstruktion.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Stahlblech, Stärke 1,5 mm, weiß (RAL 9003) pulverbeschichtet
- Abdeckung aus Sicherheitsglas

- Reflektor aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet
- Verschlussklammern aus Edelstahl

- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T8 - 1x 36W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 65
- Schutzklasse I

- Temperaturklasse T5

- Zündschutzart Ex II2GD Ex de mb tD A IIC T5 T60°C
- Abmessungen (A x B x C) 1312 x 302 x 130 mm

- Lochabstand (LA) 800 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen
- ATEX-Zulassung

Artikel-Nr.: 	18 589 136

| Informationen zur Technischen Planung | EX-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | X-LUX PREMIUM |

www.filtec-industrie.de

# X-LUX PREMIUM - 18 589 236

Explosionsgeschützte Steildachleuchte aus Stahlblech, für Anwendung in EX-Zone 1 und 2, für Wand-/Deckenaufbau. Inklusive ATEX-Prüfzertifikat für die Gesamtkonstruktion.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Stahlblech, Stärke 1,5 mm, weiß (RAL 9003) pulverbeschichtet
- Abdeckung aus Sicherheitsglas

- Reflektor aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet
- Verschlussklammern aus Edelstahl

- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T8 - 2x 36W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 65
- Schutzklasse I

- Temperaturklasse T5

- Zündschutzart Ex II2GD Ex de mb tD A IIC T5 T60°C
- Abmessungen (A x B x C) 1312 x 302 x 130 mm

- Lochabstand (LA) 800 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen
- ATEX-Zulassung

Artikel-Nr.: 	18 589 236

| Informationen zur Technischen Planung | EX-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | X-LUX PREMIUM |

www.filtec-industrie.de

# X-LUX PREMIUM - 18 589 336

Explosionsgeschützte Steildachleuchte aus Stahlblech, für Anwendung in EX-Zone 1 und 2, für Wand-/Deckenaufbau. Inklusive ATEX-Prüfzertifikat für die Gesamtkonstruktion.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Stahlblech, Stärke 1,5 mm, weiß (RAL 9003) pulverbeschichtet
- Abdeckung aus Sicherheitsglas

- Reflektor aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet
- Verschlussklammern aus Edelstahl

- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T8 - 3x 36W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 65
- Schutzklasse I

- Temperaturklasse T5

- Zündschutzart Ex II2GD Ex de mb tD A IIC T5 T60°C
- Abmessungen (A x B x C) 1312 x 302 x 130 mm

- Lochabstand (LA) 800 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen
- ATEX-Zulassung

Artikel-Nr.: 	18 5898 336

| Informationen zur Technischen Planung | EX-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | X-LUX PREMIUM |

www.filtec-industrie.de

# X-LUX PREMIUM - 18 589 436

Explosionsgeschützte Steildachleuchte aus Stahlblech, für Anwendung in EX-Zone 1 und 2, für Wand-/Deckenaufbau. Inklusive ATEX-Prüfzertifikat für die Gesamtkonstruktion.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Stahlblech, Stärke 1,5 mm, weiß (RAL 9003) pulverbeschichtet
- Abdeckung aus Sicherheitsglas

- Reflektor aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet
- Verschlussklammern aus Edelstahl

- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T8 - 4x 36W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 65
- Schutzklasse I

- Temperaturklasse T5

- Zündschutzart Ex II2GD Ex de mb tD A IIC T5 T60°C
- Abmessungen (A x B x C) 1312 x 362 x 130 mm

- Lochabstand (LA) 800 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen
- ATEX-Zulassung

Artikel-Nr.: 	18 589 436

| Informationen zur Technischen Planung | EX-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | X-LUX PREMIUM |

www.filtec-industrie.de

# X-LUX PREMIUM - 18 589 158

Explosionsgeschützte Steildachleuchte aus Stahlblech, für Anwendung in EX-Zone 1 und 2, für Wand-/Deckenaufbau. Inklusive ATEX-Prüfzertifikat für die Gesamtkonstruktion.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Stahlblech, Stärke 1,5 mm, weiß (RAL 9003) pulverbeschichtet
- Abdeckung aus Sicherheitsglas

- Reflektor aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet
- Verschlussklammern aus Edelstahl

- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T8 - 1x 58W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 65
- Schutzklasse I

- Temperaturklasse T5

- Zündschutzart Ex II2GD Ex de mb tD A IIC T5 T60°C
- Abmessungen (A x B x C) 1611 x 302 x 130 mm

- Lochabstand (LA) 1100 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen
- ATEX-Zulassung

Artikel-Nr.: 	18 589 158

| Informationen zur Technischen Planung | EX-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | X-LUX PREMIUM |

www.filtec-industrie.de

# X-LUX PREMIUM - 18 589 258

Explosionsgeschützte Steildachleuchte aus Stahlblech, für Anwendung in EX-Zone 1 und 2, für Wand-/Deckenaufbau. Inklusive ATEX-Prüfzertifikat für die Gesamtkonstruktion.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Stahlblech, Stärke 1,5 mm, weiß (RAL 9003) pulverbeschichtet
- Abdeckung aus Sicherheitsglas

- Reflektor aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet
- Verschlussklammern aus Edelstahl

- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T8 - 2x 58W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 65
- Schutzklasse I

- Temperaturklasse T5

- Zündschutzart Ex II2GD Ex de mb tD A IIC T5 T60°C
- Abmessungen (A x B x C) 1611 x 302 x 130 mm

- Lochabstand (LA) 1100 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen
- ATEX-Zulassung

Artikel-Nr.: 	18 589 258

| Informationen zur Technischen Planung | EX-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | X-LUX PREMIUM |

www.filtec-industrie.de

# X-LUX PREMIUM - 18 589 358

Explosionsgeschützte Steildachleuchte aus Stahlblech, für Anwendung in EX-Zone 1 und 2, für Wand-/Deckenaufbau. Inklusive ATEX-Prüfzertifikat für die Gesamtkonstruktion.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Stahlblech, Stärke 1,5 mm, weiß (RAL 9003) pulverbeschichtet
- Abdeckung aus Sicherheitsglas

- Reflektor aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet
- Verschlussklammern aus Edelstahl

- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T8 - 3x 58W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 65
- Schutzklasse I

- Temperaturklasse T5

- Zündschutzart Ex II2GD Ex de mb tD A IIC T5 T60°C
- Abmessungen (A x B x C) 1611 x 302 x 130 mm

- Lochabstand (LA) 1100 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen
- ATEX-Zulassung

Artikel-Nr.: 	18 589 358

| Informationen zur Technischen Planung | EX-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | X-LUX PREMIUM |

www.filtec-industrie.de

# X-LUX PREMIUM - 18 589 458

Explosionsgeschützte Steildachleuchte aus Stahlblech, für Anwendung in EX-Zone 1 und 2, für Wand-/Deckenaufbau. Inklusive ATEX-Prüfzertifikat für die Gesamtkonstruktion.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Stahlblech, Stärke 1,5 mm, weiß (RAL 9003) pulverbeschichtet
- Abdeckung aus Sicherheitsglas

- Reflektor aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet
- Verschlussklammern aus Edelstahl

- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T8 - 4x 58W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 65
- Schutzklasse I

- Temperaturklasse T5

- Zündschutzart Ex II2GD Ex de mb tD A IIC T5 T60°C
- Abmessungen (A x B x C) 1611 x 362 x 130 mm

- Lochabstand (LA) 1100 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen
- ATEX-Zulassung

Artikel-Nr.: 	18 589 458

| Informationen zur Technischen Planung | EX-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | X-LUX PREMIUM |

www.filtec-industrie.de

# X-LUX PREMIUM - 18 589 118-1H

Explosionsgeschützte Steildachleuchte aus Stahlblech, für Anwendung in EX-Zone 1 und 2, für Wand-/Deckenaufbau, als  Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte gemäß DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838 für Anlagen gemäß DIN VDE 0108 / 10.89 zum separaten Betrieb. Inklusive ATEX-Prüfzertifikat für die Gesamtkonstruktion.

- Betriebsdauer 1 Stunde

- Dauer- und Bereitschaftsschaltung

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Stahlblech, Stärke 1,5 mm, weiß (RAL 9003) pulverbeschichtet
- Abdeckung aus Sicherheitsglas

- Reflektor aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet
- Verschlussklammern aus Edelstahl

- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T8 - 1x 18W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 65
- Schutzklasse I

- Temperaturklasse T5

- Zündschutzart Ex II2GD Ex de mb tD A IIC T5 T60°C

- eingebauter Akku für 1 Stunde Betriebsdauer
- Abmessungen (A x B x C) 701 x 302 x 130 mm

- Lochabstand (LA) 450 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen
- ATEX-Zulassung

Artikel-Nr.: 	18 589 118-1H

| Informationen zur Technischen Planung | EX-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | X-LUX PREMIUM |

www.filtec-industrie.de

# X-LUX PREMIUM - 18 589 218-1H

Explosionsgeschützte Steildachleuchte aus Stahlblech, für Anwendung in EX-Zone 1 und 2, für Wand-/Deckenaufbau, als  Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte gemäß DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838 für Anlagen gemäß DIN VDE 0108 / 10.89 zum separaten Betrieb. Inklusive ATEX-Prüfzertifikat für die Gesamtkonstruktion.

- Betriebsdauer 1 Stunde

- Dauer- und Bereitschaftsschaltung

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Stahlblech, Stärke 1,5 mm, weiß (RAL 9003) pulverbeschichtet
- Abdeckung aus Sicherheitsglas

- Reflektor aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet
- Verschlussklammern aus Edelstahl

- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T8 - 2x 18W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 65
- Schutzklasse I

- Temperaturklasse T5

- Zündschutzart Ex II2GD Ex de mb tD A IIC T5 T60°C

- eingebauter Akku für 1 Stunde Betriebsdauer
- Abmessungen (A x B x C) 701 x 302 x 130 mm

- Lochabstand (LA) 450 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen
- ATEX-Zulassung

Artikel-Nr.: 	18 589 218-1H

| Informationen zur Technischen Planung | EX-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | X-LUX PREMIUM |

www.filtec-industrie.de

# X-LUX PREMIUM - 18 589 318-1H

Explosionsgeschützte Steildachleuchte aus Stahlblech, für Anwendung in EX-Zone 1 und 2, für Wand-/Deckenaufbau, als  Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte gemäß DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838 für Anlagen gemäß DIN VDE 0108 / 10.89 zum separaten Betrieb. Inklusive ATEX-Prüfzertifikat für die Gesamtkonstruktion.

- Betriebsdauer 1 Stunde

- Dauer- und Bereitschaftsschaltung

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Stahlblech, Stärke 1,5 mm, weiß (RAL 9003) pulverbeschichtet
- Abdeckung aus Sicherheitsglas

- Reflektor aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet
- Verschlussklammern aus Edelstahl

- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T8 - 3x 18W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 65
- Schutzklasse I

- Temperaturklasse T5

- Zündschutzart Ex II2GD Ex de mb tD A IIC T5 T60°C

- eingebauter Akku für 1 Stunde Betriebsdauer
- Abmessungen (A x B x C) 701 x 302 x 130 mm

- Lochabstand (LA) 450 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen
- ATEX-Zulassung

Artikel-Nr.: 	18 589 318-1H

| Informationen zur Technischen Planung | EX-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | X-LUX PREMIUM |

www.filtec-industrie.de

# X-LUX PREMIUM - 18 589 418-1H

Explosionsgeschützte Steildachleuchte aus Stahlblech, für Anwendung in EX-Zone 1 und 2, für Wand-/Deckenaufbau, als  Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte gemäß DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838 für Anlagen gemäß DIN VDE 0108 / 10.89 zum separaten Betrieb. Inklusive ATEX-Prüfzertifikat für die Gesamtkonstruktion.

- Betriebsdauer 1 Stunde

- Dauer- und Bereitschaftsschaltung

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Stahlblech, Stärke 1,5 mm, weiß (RAL 9003) pulverbeschichtet
- Abdeckung aus Sicherheitsglas

- Reflektor aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet
- Verschlussklammern aus Edelstahl

- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T8 - 4x 18W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 65
- Schutzklasse I

- Temperaturklasse T5

- Zündschutzart Ex II2GD Ex de mb tD A IIC T5 T60°C

- eingebauter Akku für 1 Stunde Betriebsdauer
- Abmessungen (A x B x C) 701 x 362 x 130 mm

- Lochabstand (LA) 450 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen
- ATEX-Zulassung

Artikel-Nr.: 	18 589 418-1H

| Informationen zur Technischen Planung | EX-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | X-LUX PREMIUM |

www.filtec-industrie.de

# X-LUX PREMIUM - 18 589 136-1H

Explosionsgeschützte Steildachleuchte aus Stahlblech, für Anwendung in EX-Zone 1 und 2, für Wand-/Deckenaufbau, als  Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte gemäß DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838 für Anlagen gemäß DIN VDE 0108 / 10.89 zum separaten Betrieb. Inklusive ATEX-Prüfzertifikat für die Gesamtkonstruktion.

- Betriebsdauer 1 Stunde

- Dauer- und Bereitschaftsschaltung

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Stahlblech, Stärke 1,5 mm, weiß (RAL 9003) pulverbeschichtet
- Abdeckung aus Sicherheitsglas

- Reflektor aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet
- Verschlussklammern aus Edelstahl

- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T8 - 1x 36W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 65
- Schutzklasse I

- Temperaturklasse T5

- Zündschutzart Ex II2GD Ex de mb tD A IIC T5 T60°C

- eingebauter Akku für 1 Stunde Betriebsdauer
- Abmessungen (A x B x C) 1312 x 302 x 130 mm

- Lochabstand (LA) 800 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen
- ATEX-Zulassung

Artikel-Nr.: 	18 589 136-1H

| Informationen zur Technischen Planung | EX-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | X-LUX PREMIUM |

www.filtec-industrie.de

# X-LUX PREMIUM - 18 589 236-1H

Explosionsgeschützte Steildachleuchte aus Stahlblech, für Anwendung in EX-Zone 1 und 2, für Wand-/Deckenaufbau, als  Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte gemäß DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838 für Anlagen gemäß DIN VDE 0108 / 10.89 zum separaten Betrieb. Inklusive ATEX-Prüfzertifikat für die Gesamtkonstruktion.

- Betriebsdauer 1 Stunde

- Dauer- und Bereitschaftsschaltung

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Stahlblech, Stärke 1,5 mm, weiß (RAL 9003) pulverbeschichtet
- Abdeckung aus Sicherheitsglas

- Reflektor aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet
- Verschlussklammern aus Edelstahl

- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T8 - 2x 36W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 65
- Schutzklasse I

- Temperaturklasse T5

- Zündschutzart Ex II2GD Ex de mb tD A IIC T5 T60°C

- eingebauter Akku für 1 Stunde Betriebsdauer
- Abmessungen (A x B x C) 1312 x 302 x 130 mm

- Lochabstand (LA) 800 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen
- ATEX-Zulassung

Artikel-Nr.: 	18 589 236-1H

| Informationen zur Technischen Planung | EX-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | X-LUX PREMIUM |

www.filtec-industrie.de

# X-LUX PREMIUM - 18 589 336-1H

Explosionsgeschützte Steildachleuchte aus Stahlblech, für Anwendung in EX-Zone 1 und 2, für Wand-/Deckenaufbau, als  Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte gemäß DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838 für Anlagen gemäß DIN VDE 0108 / 10.89 zum separaten Betrieb. Inklusive ATEX-Prüfzertifikat für die Gesamtkonstruktion.

- Betriebsdauer 1 Stunde

- Dauer- und Bereitschaftsschaltung

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Stahlblech, Stärke 1,5 mm, weiß (RAL 9003) pulverbeschichtet
- Abdeckung aus Sicherheitsglas

- Reflektor aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet
- Verschlussklammern aus Edelstahl

- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T8 - 3x 36W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 65
- Schutzklasse I

- Temperaturklasse T5

- Zündschutzart Ex II2GD Ex de mb tD A IIC T5 T60°C

- eingebauter Akku für 1 Stunde Betriebsdauer
- Abmessungen (A x B x C) 1312 x 302 x 130 mm

- Lochabstand (LA) 800 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen
- ATEX-Zulassung

Artikel-Nr.: 	18 589 336-1H

| Informationen zur Technischen Planung | EX-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | X-LUX PREMIUM |

www.filtec-industrie.de

# X-LUX PREMIUM - 18 589 436-1H

Explosionsgeschützte Steildachleuchte aus Stahlblech, für Anwendung in EX-Zone 1 und 2, für Wand-/Deckenaufbau, als  Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte gemäß DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838 für Anlagen gemäß DIN VDE 0108 / 10.89 zum separaten Betrieb. Inklusive ATEX-Prüfzertifikat für die Gesamtkonstruktion.

- Betriebsdauer 1 Stunde

- Dauer- und Bereitschaftsschaltung

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Stahlblech, Stärke 1,5 mm, weiß (RAL 9003) pulverbeschichtet
- Abdeckung aus Sicherheitsglas

- Reflektor aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet
- Verschlussklammern aus Edelstahl

- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T8 - 4x 36W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 65
- Schutzklasse I

- Temperaturklasse T5

- Zündschutzart Ex II2GD Ex de mb tD A IIC T5 T60°C

- eingebauter Akku für 1 Stunde Betriebsdauer
- Abmessungen (A x B x C) 1312 x 362 x 130 mm

- Lochabstand (LA) 800 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen
- ATEX-Zulassung

Artikel-Nr.: 	18 589 436-1H